# OPIS DOSTAWY

„Dostawa wyposażenia komnat Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim”

Część 6: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania na potrzeby sali projekcyjnej

oraz pracowni i galerii fotograficznej

Komputer przenośny (laptop) – typ I

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane parametry1 |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny typu laptop | Producent, typ, model:……..…………………………………. …………………………………………………………………………….. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb sali projekcyjnej, dostępu do sieci Internet oraz sieci wewnętrznej, poczty elektronicznej, i innych potrzeb, do których komputer będzie niezbędny. | TAK/NIE2 |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, który uzyskuje wynik co najmniej 12000 punktów w teście PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wynik w okresie nie wcześniej niż 21 dni przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć wydruk z powyższej strony. Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim. | Procesor wielordzeniowy o nazwie ……………………… , zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. |
| Obudowa | Obudowa powinna charakteryzować się wzmocnioną konstrukcją i być wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. | TAK/NIE2 |
| Zasilacz | Zasilacz dedykowany przez producenta. | TAK/NIE2 |
| Ekran | Matryca z podświetleniem w technologii LED, o przekątnej co najmniej 15,6”, powłoka matowa. Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080. | Matryca z podświetleniem w technologii LED, o przekątnej ………….”, powłoka matowa. Rozdzielczość ………………………. |
| Pamięć operacyjna RAM | Zainstalowana pamięć o pojemności co najmniej 8 GB. | Zainstalowana pamięć o pojemności ………… GB |
| Dyski twarde | Dysk SSD o pojemności min. 256 GB ze złączem M.2 RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | Dysk SSD M.2 o pojemności …….. GB, w tym: TAK/NIE2 |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie rozdzielaną na potrzeby grafiki – z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci. | TAK/NIE2 |
| Audio/Video | Karta dźwiękowa zintegrowana, co najmniej dwukanałowa. Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Wbudowana kamera internetowa. | TAK/NIE2 |
| Klawiatura Mysz | W układzie US. Oddzielna dodatkowa mysz optyczna przewodowa USB. | TAK/NIE2 |
| Karta sieciowa | Wbudowana karta LAN 1000 Mbit/s Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC z antenami 2x2 za pomocą Wi-Fi. | TAK/NIE2 |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth | TAK/NIE2 |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, z pełną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość ustawienia hasła administratora, oraz blokady aktualizacji bez podania hasła administratora. | TAK/NIE2 |
| Zintegrowany system diagnostyczny | Pełny system diagnostyczny dostępny z poziomu BIOS lub menu boot, umożliwiający pełne przetestowanie komponentów komputera nawet bez użycia: dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu, urządzeń zewnętrznych typu pendrive itp. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | TAK/NIE2 |
| Bezpieczeństwo | Moduł TPM znajdujący się na płycie głównej. | TAK/NIE2 |
| System operacyjny | System operacyjny w wersji odpowiedniej dla jednostki samorządu terytorialnego, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 2. Internetowa aktualizacja systemu w języku polskim. 3. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu dostępne w języku polskim. 4. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji. 5. Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 6. Aktualizacja sterowników urządzeń możliwa przez Internetową witrynę producenta systemu. 7. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 8. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zapora zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 10. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 12. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 16. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieciowych, standardów: USB, Plug&Play, Wi-Fi). Automatyczna zmiana domyślnej drukarki w zależności do sieci, o której podłączony jest komputer. 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 20. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 22. Narzędzie służące do automatycznego tworzenia obrazu systemu wraz z aplikacjami. Możliwość wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 23. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 24. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 25. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 26. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 27. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 28. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – reguły definiujące lub ograniczające funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 29. Automatyczne występowanie i używanie (wstawianie) certyfikatów PKI X.509. 30. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. 31. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot). 32. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 33. Zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników. 34. Wsparcie dla Sun Java i NET Framework 1.x, 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 35. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 36. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwia obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy, umożliwia sterowanie dotykiem. Oferowany system operacyjny powinien być nieużywany tzn. klucz systemu nie może być wykorzystany wcześniej do aktywacji na innym urządzeniu. | System operacyjny o nazwie…………………………………… Producent………………………………………………………………., w tym: TAK/NIE2 |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna komputera wyposażona w niezbędne okablowanie i sterowniki. Chipset adekwatny do zaproponowanego procesora. Ponadto, co najmniej 3 porty USB, złącze słuchawek i mikrofonu, HDMI, RJ-45. Posiada urządzenie wskazujące (płytka dotykowa wbudowana w obudowę komputera). Zewnętrzny napęd DVD-RW, działający pod USB. | TAK/NIE2 w tym: ponadto, ……… porty USB, złącze słuchawek i mikrofonu, HDMI, RJ-45. Posiada urządzenie wskazujące. TAK/NIE2 |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Deklaracja zgodności CE. (należy dołączyć do oferty) | TAK/NIE2 |
| Gwarancja producenta | Minimum trzyletnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. | ……..letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefonu oraz adres email lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Dedykowany numer telefonu ………………………….oraz adres email: ………………………… lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej www: …………. …………………………………………………………) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Inne informacje w celu realizacji wymogu: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej www: …………………………………… Inne informacje w celu realizacji wymogu: ……………. ………………………………………………………………………………. |

Komputer przenośny (laptop) – typ II

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane parametry1 |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny typu laptop | Producent, typ, model:……..…………………………………. …………………………………………………………………………….. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeby pracowni i galerii fotograficznej, dostępu do sieci Internet oraz sieci wewnętrznej, poczty elektronicznej. | TAK/NIE2 |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, który uzyskuje wynik co najmniej 20000 punktów w teście PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wynik w okresie nie wcześniej niż 21 dni przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć wydruk z powyższej strony. Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim. | Procesor wielordzeniowy o nazwie ……………………… , zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. |
| Obudowa | Obudowa powinna charakteryzować się wzmocnioną konstrukcją i być wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. | TAK/NIE2 |
| Zasilacz | Zasilacz dedykowany przez producenta. | TAK/NIE2 |
| Ekran | Matryca z podświetleniem w technologii LED, o przekątnej co najmniej 17”. Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080. Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB lub równoważne min. 90%. | Matryca z podświetleniem w technologii LED, o przekątnej ………….”, powłoka matowa. Rozdzielczość ………………………. TAK/NIE2 |
| Pamięć operacyjna RAM | Zainstalowana pamięć o pojemności co najmniej 16 GB. | Zainstalowana pamięć o pojemności ………… GB |
| Dyski twarde | Dysk SSD o pojemności min. 240 GB ze złączem M.2 RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Dodatkowy dysk SSD o pojemności min. 1TB. | Dysk SSD M.2 o pojemności …….. GB, w tym: TAK/NIE2 Dodatkowy dysk półprzewodnikowy SSD o pojemności …….. GB. |
| Karta graficzna | Wewnętrzna dedykowana karta graficzna z min. 8 GB własnej pamięci RAM niewspółdzielonej, ze złączem HDMI i Display Port. | Dedykowana karta graficzna z …… GB własnej pamięci RAM niewspółdzielonej, w tym: TAK/NIE2 |
| Audio/Video | Karta dźwiękowa zintegrowana, co najmniej dwukanałowa. Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Wbudowana kamera internetowa. | TAK/NIE2 |
| Klawiatura Mysz | W układzie US. Oddzielna dodatkowa mysz optyczna przewodowa USB. | TAK/NIE2 |
| Karta sieciowa | Wbudowana karta LAN 1000 Mbit/s Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC z antenami 2x2 za pomocą Wi-Fi. | TAK/NIE2 |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth | TAK/NIE2 |

| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, z pełną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość ustawienia hasła administratora, oraz blokady aktualizacji bez podania hasła administratora. | TAK/NIE2 |
| --- | --- | --- |
| Zintegrowany system diagnostyczny | Pełny system diagnostyczny dostępny z poziomu BIOS lub menu boot, umożliwiający pełne przetestowanie komponentów komputera nawet bez użycia: dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu, urządzeń zewnętrznych typu pendrive itp. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | TAK/NIE2 |
| Bezpieczeństwo | Moduł TPM znajdujący się na płycie głównej. | TAK/NIE2 |
| System operacyjny | System operacyjny w wersji odpowiedniej dla jednostki samorządu terytorialnego, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 2. Internetowa aktualizacja systemu w języku polskim. 3. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu dostępne w języku polskim. 4. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji. 5. Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 6. Aktualizacja sterowników urządzeń możliwa przez Internetową witrynę producenta systemu. 7. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 8. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zapora zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 10. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 12. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 16. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieciowych, standardów: USB, Plug&Play, Wi-Fi). Automatyczna zmiana domyślnej drukarki w zależności do sieci, o której podłączony jest komputer. 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 20. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 22. Narzędzie służące do automatycznego tworzenia obrazu systemu wraz z aplikacjami. Możliwość wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 23. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 24. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 25. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 26. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 27. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 28. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – reguły definiujące lub ograniczające funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 29. Automatyczne występowanie i używanie (wstawianie) certyfikatów PKI X.509. 30. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. 31. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot). 32. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 33. Zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników. 34. Wsparcie dla Sun Java i NET Framework 1.x, 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 35. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 36. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwia obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy, umożliwia sterowanie dotykiem. Oferowany system operacyjny powinien być nieużywany tzn. klucz systemu nie może być wykorzystany wcześniej do aktywacji na innym urządzeniu. | System operacyjny o nazwie…………………………………… Producent………………………………………………………………., w tym: TAK/NIE2 |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna komputera wyposażona w niezbędne okablowanie i sterowniki. Chipset adekwatny do zaproponowanego procesora. Ponadto, co najmniej 3 porty USB, złącze słuchawek i mikrofonu, HDMI, RJ-45. Posiada urządzenie wskazujące (płytka dotykowa wbudowana w obudowę komputera). Zewnętrzny napęd DVD-RW, działający pod USB. | TAK/NIE2 w tym: ponadto, ……… porty USB, złącze słuchawek i mikrofonu, HDMI, RJ-45. Posiada urządzenie wskazujące. TAK/NIE2 |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Deklaracja zgodności CE. (należy dołączyć do oferty) | TAK/NIE2 |
| Gwarancja producenta | Minimum trzyletnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. | ……..letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefonu oraz adres email lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Dedykowany numer telefonu ………………………….oraz adres email: ………………………… lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej www: …………. …………………………………………………………) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Inne informacje w celu realizacji wymogu: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej www: …………………………………… Inne informacje w celu realizacji wymogu: ……………. ………………………………………………………………………………. |

Komputer stacjonarny

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane parametry1 |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer stacjonarny | Producent, typ, model:……..…………………………………. …………………………………………………………………………….. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeby pracowni i galerii fotograficznej, dostępu do sieci Internet oraz sieci wewnętrznej, poczty elektronicznej. | TAK/NIE2 |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, który uzyskuje wynik co najmniej 20000 punktów w teście PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wynik w okresie nie wcześniej niż 21 dni przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć wydruk z powyższej strony. Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim. | Procesor wielordzeniowy o nazwie ……………………… , zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. |
| Obudowa | Typ obudowy dostosowany do oferowanych parametrów zestawu, o minimalnych wymiarach (wysokość/szerokość/głębokość) 250 mm/80 mm/200 mm, mierzone w orientacji pionowej obudowy. Miejsce na porty USB zarówno na przednim (min. 2 sztuki) oraz tylnym panelu (min. 4 sztuki). Gniazdo słuchawkowe port combo lub słuchawki plus mikrofon na przednim panelu. Na obudowie trwale umieszczony niepowtarzalny numer seryjny każdego komputera, który powinien być wpisany na stałe w BIOS. | Typ obudowy dostosowany do oferowanych parametrów zestawu, o wymiarach (wysokość/szerokość/głębokość) ……. mm/…… mm/…… mm, mierzone w orientacji pionowej obudowy. TAK/NIE2 |

| Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego. Moc adekwatna do proponowanego zestawu, umożliwiająca pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte przez porty i sloty rozszerzeń. | TAK/NIE2 |
| --- | --- | --- |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć o pojemności co najmniej 32 GB. Ilość zajętych slotów pamięci 2 sztuki. Ilość wolnych slotów pamięci 2 sztuki. | Zainstalowana pamięć o pojemności ………… GB, w tym: TAK/NIE2 |
| Dyski twarde | Dysk SSD M.2 NVMe o pojemności min. 512 GB zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Dodatkowo drugi dysk SSD o pojemności min. 2TB. | Dysk SSD M.2 NVMe o pojemności …….. GB, w tym: TAK/NIE2 Dodatkowy dysk SSD o pojemności …….. GB. |
| Karta graficzna | Wewnętrzna dedykowana karta graficzna z min. 8 GB własnej pamięci RAM niewspółdzielonej aze złączem HDMI i Display Port. | Dedykowana karta graficzna z …… GB własnej pamięci RAM niewspółdzielonej, w tym: TAK/NIE2 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, co najmniej dwukanałowa. Gniazdo słuchawek i mikrofonu znajdujące się na obudowie podłączone do karty. | TAK/NIE2 |
| Karta sieciowa LAN | LAN 10/100/1000 Mbit/s – złącze RJ45 Wspierająca obsługę Wake on LAN - włączana przez użytkownika. | TAK/NIE2 |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW umieszczona w kieszeni obudowy komputera, kolor zgodny z kolorem obudowy. | TAK/NIE2 |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, z pełną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość ustawienia hasła administratora, oraz blokady aktualizacji bez podania hasła administratora. | TAK/NIE2 |
| Zintegrowany system diagnostyczny | Pełny system diagnostyczny dostępny z poziomu BIOS lub menu boot, umożliwiający pełne przetestowanie komponentów komputera nawet bez użycia: dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu, urządzeń zewnętrznych typu pendrive itp. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | TAK/NIE2 |
| Bezpieczeństwo | Moduł TPM znajdujący się na płycie głównej. | TAK/NIE2 |
| System operacyjny | System operacyjny w wersji odpowiedniej dla jednostki samorządu terytorialnego, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 2. Internetowa aktualizacja systemu w języku polskim. 3. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu dostępne w języku polskim. 4. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji. 5. Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 6. Aktualizacja sterowników urządzeń możliwa przez Internetową witrynę producenta systemu. 7. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 8. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zapora zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 10. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 12. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 16. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieciowych, standardów: USB, Plug&Play, Wi-Fi). Automatyczna zmiana domyślnej drukarki w zależności do sieci, o której podłączony jest komputer. 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 20. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 21. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 22. Narzędzie służące do automatycznego tworzenia obrazu systemu wraz z aplikacjami. Możliwość wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 23. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 24. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 25. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 26. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 27. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 28. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – reguły definiujące lub ograniczające funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 29. Automatyczne występowanie i używanie (wstawianie) certyfikatów PKI X.509. 30. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. 31. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot). 32. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 33. Zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników. 34. Wsparcie dla Sun Java i NET Framework 1.x, 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 35. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Oferowany system operacyjny powinien być nieużywany tzn. klucz systemu nie może być wykorzystany wcześniej do aktywacji na innym urządzeniu. | System operacyjny o nazwie…………………………………… Producent………………………………………………………………., w tym: TAK/NIE2 |

| Wymagania dodatkowe | Płyta główna komputera wyposażona w niezbędne okablowanie i sterowniki. Chipset adekwatny do zaproponowanego procesora. Złącza cyfrowe wideo zgodnie z zaoferowanym monitorem. Podłączony co najmniej jeden port HDMI na tylnym panelu. Wiele różnych wbudowanych portów/złącz umożliwiających elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek. Ponadto, co najmniej 6 x USB w tym 2 wprowadzane na przedzie obudowy, oraz 4 USB na tylnym panelu. Na tylnym panelu wejście RJ45. Wymagana ilość oraz rozmieszczenie wszystkich w/w portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przewodów połączeniowych, przejściówek itp. Posiada napęd DVD-RW. | TAK/NIE2 w tym: ponadto, …… x USB w tym …….. wprowadzane na przedzie obudowy, oraz …… USB na tylnym panelu. |
| --- | --- | --- |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Deklaracja zgodności CE. (należy dołączyć do oferty) | TAK/NIE2 |
| Gwarancja producenta | Minimum trzyletnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. | ……..letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty komputera. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefonu oraz adres email lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Dedykowany numer telefonu ………………………….oraz adres email: ………………………… lub portal techniczny (dokładny adres strony internetowej www: …………. …………………………………………………………) producenta umożliwiający zgłaszanie awarii, wsparcie techniczne i informacji produktowej, w tym konfiguracji fabrycznej oferowanego sprzętu. Inne informacje w celu realizacji wymogu: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej www: …………………………………… Inne informacje w celu realizacji wymogu: ……………. ………………………………………………………………………………. |
| Typ urządzenia | Klawiatura Mysz | Producent, typ, model:……..…………………………………. Producent, typ, model:……..…………………………………. |
| Zastosowanie | Urządzenia peryferyjne wykorzystywane do normalnego użytkowania powyższego komputera stacjonarnego. | TAK/NIE2 |
| Klawiatura Mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US. Mysz optyczna przewodowa USB. | TAK/NIE2 |

Monitor do obróbki fotografii

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane parametry1 |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Monitor do obróbki fotografii | Producent, typ, model:……..…………………………………. …………………………………………………………………………….. |
| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb obróbki fotografii w pracowni i galerii fotograficznej | TAK/NIE2 |
| Typ wyświetlacza | IPS z podświetleniem LED | TAK/NIE2 |
| Obszar aktywny | Przekątna co najmniej 24’’ | Przekątna ……” |
| Kontrast typowy | Przynajmniej 1000:1 | ………… |
| Jasność | Przynajmniej 250 cd/m² | …… cd/m2 |
| Czas reakcji | Maksymalnie 5ms | ……. ms |
| Rozdzielczość podstawowa | min. 1920x1080 (Full HD) | TAK/NIE2 |
| Porty | HDMI x1, USB x2 w tym min. USB 3.0 x1, Display Port x 1 | ….. x HDMI ….. x USB (w tym …. x USB 3.0) ….. x Display Port |
| Inne | Odwzorowanie przynajmniej 99% przestrzeni barw Adobe RGB Regulacja kątów nachylenia Funkcja PIVOT Redukcja niebieskiego światła Redukcja migotania obrazu Możliwość samodzielnej kalibracji Wbudowany czujnik automatycznej kalibracji Posiada osłonę ekranu która zmniejsza odblask ekranu monitora od oświetlenia otoczenia W zestawie również przewód zasilający, ramię monitora, przewód | TAK/NIE2 |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty) | TAK/NIE2 |
| Gwarancja producenta | min. 3 lata | ….letnia gwarancja producenta. |

Atramentowa drukarka fotograficzna

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane parametry1 |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Atramentowa drukarka fotograficzna A3+ - atramentowa-pigmentowa | Producent, typ, model:……..…………………………………. …………………………………………………………………………….. |
| Zastosowanie | Atramentowa drukarka fotograficzna będzie wykorzystywana w pracowni i galerii fotograficznej do drukowania zdjęć | TAK/NIE2 |
| Format druku | min. A3+ | TAK/NIE2 |
| Ilość tonerów | min. 10 | ……. |
| Tonery | Atramentowe, pigmentowe | TAK/NIE2 |
| Rozdzielczość druku | min. 4800x2400 dpi | TAK/NIE2 |
| Ekran | Dotykowy LCD, kolorowy, ułatwiający obsługę urządzenia | TAK/NIE2 |
| Rodzaj połączenia | Port USB Port sieciowy Ethernet | TAK/NIE2 |
| Zasilacz | Przystosowany do prądu zmiennego 220-230 V. Kabel zasilający w wyposażeniu. | TAK/NIE2 |
| Wymagania dodatkowe | W zestawie powinny znajdować się tonery startowe. | TAK/NIE2 |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Deklaracja zgodności CE. (należy dołączyć do oferty) | TAK/NIE2 |

Oprogramowanie do obróbki zdjęć

| Obszar wymagań | Wymagane minimalne | Oferowane oprogramowanie1 |
| --- | --- | --- |
| Typ oprogramowania | Oprogramowanie do obróbki zdjęć | Producent, nazwa oprogramowania..……..…………………. …………………………………………………………..………..…………….. |
| Zastosowanie | Oprogramowanie (pakiet oprogramowania) do obróbki zdjęć będzie wykorzystywane na komputerach w pracowni i galerii fotograficznej do pracy ze zdjęciami i grafiką | TAK/NIE2 |
| Właściwości | Oprogramowanie do obróbki zdjęć powinno umożliwiać: - obróbkę, korektę oraz retusz zdjęć i grafiki - obróbkę plików RAW - wyostrzanie zdjęć - wzmacnianie kolorów - regulację jasności i kontrastu - dodawanie i usuwanie szczegółu tła - usunięcie niechcianych materiałów tła - konwersję zdjęć czarno-białych na fotografie kolorowe - stosowanie poziomów, krzywych, kontrastu, ziarnistości, szumu, kolorów, artefaktów w celu poprawy jakości zdjęć, - regulacja innych niż w/w parametrów zdjęć, prosta w obsłudze obróbka zdjęć i grafiki, - obsługa grafiki wektorowej. | TAK/NIE2 |

| Wymagania dla pakietu | Oprogramowanie (pakiet oprogramowania) musi posiadać pełną polską wersję językową interfejsu użytkownika. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji odpowiedniej dla jednostek samorządu terytorialnego, która obejmuje najnowszą wersję oprogramowania dostępną na dzień składania oferty. Licencja musi uprawniać Zamawiającego do korzystania z wszystkich funkcji oprogramowania przez okres nie krótszy, niż 36 miesięcy. Pakiet oprogramowania powinien umożliwiać przeprowadzenie instalacji na komputerze stacjonarnym/komputerze przenośnym (laptop) lokalnie. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji do obróbki zdjęć do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.1). | TAK/NIE2 |
| --- | --- | --- |

1 W kolumnach tabeli pn. „Oferowane parametry” i „Oferowane oprogramowanie” należy bezwzględnie odnieść się do każdego „Obszaru wymagań” tejże tabeli: odpowiednio wskazać nazwę producenta, typ i model urządzenia, producenta i nazwę oprogramowania, „TAK” albo „NIE” oraz rzeczywiste wielkości parametrów oferowanego urządzenia i oprogramowania – poprzez uzupełnienie.

2  niewłaściwe skreślić